Tableau des Requêtes. L’id permet de revérifier qui va où dans les autres tableaux de données.

| ID Requête | Requête (STRING) | REPONSE | TYPE DE DONNEES | VALEURS AUTORISEES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | nbtraj | renvoie le nombre de trajectoires disponibles sur le serveur | INT32 |  |
| R2 | nomtraj[i] | renvoie le nom de la trajectoire i | STRING |  |
| R3 | Loadtraj[i] | Renvoie « loaded » après avoir chargé la trajectoire i en mémoire | STRING |  |
| R4 | dimtraj[i] | renvoie le nombre de robtargets de la trajectoire i | INT32 |  |
| R5 | robt[i;j;k] | renvoie en série de INT32 les données de k robtargets de la trajectoire i, à partir du robtarget n°j | INT32 (série) |  |
| R6 | mvt[i;j] | Renvoie en série les types de mouvement des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i | Série STRING 1 caractère ASCII 1 octet | « L », « J », « C » |
| R7 | zone[i;j] | Renvoie en série les valeurs de zone des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i | Série USINT (entier 1 octet non signé) | 0(=z0), 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 255(=fine) |
| R8 | wobj[i;j] | Renvoie en série les index de wobj des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i | Série USINT (entier 1 octet non signé) | 0 … 255 |
| R9 | tool[i;j] | Renvoie en série les index de tool des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i | Série USINT (entier 1 octet non signé) | 0 … 255 |
| R10 | speed[i;j] | Renvoie en série les valeurs de vitesse (unité 0,1mm/s) des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i | Série UINT (entier 2 octets non signé) |  |
| R11 | nbwobj | Renvoie le nombre de wobjs nécessaires pour la traj | USINT (entier 1 octet non signé) | 0 … 255 |
| R12 | wobjval[i] | Renvoie le nom du wobj d’index i | STRING |  |
| R13 | nbtool | Renvoie le nombre de tools nécessaires pour la traj | USINT (entier 1 octet non signé) | 0 … 255 |
| R14 | toolval[i] | Renvoie le nom de l’outil i | STRING |  |
| R15 | conf[i;j] | Renvoie en série l'info si les confdatas sont pris en compte pour les j robtargets de la traj chargée, à partir du robtarget n°i | Série USINT (entier 1 octet non signé) | 0 (=conf off), 1 … 255 (=conf on) |
| R18 | stop | fin de la communication, renvoie "stop" | STRING |  |

Tableau des mouvements (le gros avec tout dedans). Les lignes colorées correspondent à des références extérieures.

| Paramètre | Détail du type de valeur | Encodage unitaire lors de la transmission | Taille unitaire (octet) | ID requête |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Entier naturel | NON TRANSMIS |  | R4 (nb de pt = nb d’ID) |
| Robtarget | 17 paramètres du robtarget en série | 17 INT32 | 68 | R5 |
| Type de mvt | « J » « L » ou « C » | 1 octet / lettre | 1 | R6 |
| Zone | Valeurs possibles : 0(=z0), 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 255(=fine) | USINT (entier sur 1 octet non signé) | 1 | R7 |
| IndexWobj | Index du Wobj (dans le tableau Wobj) : 0-255 | USINT (entier sur 1 octet non signé) | 1 | R8 |
| IndexTool | Index du Tool (dans le tableau Tool) : 0-255 | USINT (entier sur 1 octet non signé) | 1 | R9 |
| Vitesse | Valeur de la vitesse (que la vitesse TCP, les vitesses de réorientation, axes linéaires externes et axes rotatifs externes s’adapterons en conséquence) | UINT (entier 2 octets non signés) | 2 | R10 |
| ConfdataBool | Booléen encodé sur un octet (0=False et 255 = True) pour dire si on prend en compte ou non les confdata fournies dans le Robtarget | USINT (entier sur 1 octet non signé) | 1 | R15 |

Tableau des trajectoires disponibles dans le serveur

| Paramètre | Détail du type de valeur | Encodage unitaire lors de la transmission | ID requête |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Entier naturel | NON TRANSMIS | R1 (nombre de traj dispo = nb d’ID) |
| Nom | Nom du fichier de traj | STRING | R2 |

Tableau des Wobjdata :

| Paramètre | Détail du type de valeur | Encodage unitaire lors de la transmission | Taille (octet) par ligne de tableau | ID requête |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IndexWobj | Index du Wobj (dans le tableau Wobj) : 0-255 | USINT (entier sur 1 octet non signé) | 1 | R11 (nb de Wobj dans la traj = nb Index) |
| WobjName | Nom du wobj (les noms côté serveur doivent être cohérent avec les valeurs en dure côté robot) | STRING codé en ASCII | Dépend de la taille du nom. 1 octet par caractère. | R12 |

Tableau des Tooldata :

| Paramètre | Détail du type de valeur | Encodage unitaire lors de la transmission | Taille (octet) par ligne de tableau | ID requête |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IndexTool | Index du Tool (dans le tableau Wobj) : 0-255 | USINT (entier sur 1 octet non signé) | 1 | R13 (nb de tool dans la traj = nb Index) |
| ToolName | Nom du tool (les noms côté serveur doivent être cohérent avec les valeurs en dure côté robot) | STRING codé en ASCII | Dépend de la taille du nom. 1 octet par caractère. | R14 |